综合服务楼4层9间宿舍线路改造工程采购公告

一、项目基本情况：

工程名称：综合服务楼4层9间宿舍线路改造工程

最高限价：3万元（人民币），报价不可超过最高限价。

采购需求：1、综合服务楼4层9间宿舍安装多用户电能表及电箱；2、新装电表后台系统与研究院服务大厅缴费系统匹配互联；3、工程中线路、吊顶拆改及恢复、增加插座等涉及到本工程的所有内容。

工程报价单：见附件1。响应人可根据宿舍原电气线路及用户采购需求，细化工程量清单与计价（即工程数量可按需调整）。

合同期限：固定总价合同，合同签订后15个自然日完工，开工时间：7月20日之前。

成交方式：最低价成交法。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.须具备如下施工资质之一：

①建筑工程施工总承包叁级及以上资质；②具备建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质。

3.本工程( 不接受 )联合体报价。

三、响应文件提交及踏勘：

1.响应文件提交2026年7月13日至 2026年7月15日，每天上午8:30至12:00，下午14:30至17:00。

2.踏勘时间：2026年7月13日至 2026年7月15日，每天上午10:00至11:00。

响应文件提交人：苏老师0315-2686139

踏勘联系人：沈老师0315-2686240

3.提交地点：唐山市路南区新华西道46号　北京交通大学唐山研究院行政楼202会议室。

4.(1)潜在响应人提交纸质的响应文件包含：①营业执照复印件；②信用记录；③工程报价单。

5.盖章要求：以上所有纸质材料均须加盖公章，装入密封袋并加盖骑缝章。

四、竣工材料要求：

成交供应商竣工验收时需提供与工程报价单一致的经有设计资质单位认可的施工图纸。

附件1：

工程名称：综合服务楼4层9间宿舍线路改造工程

|  |  |  | 工 程 报 价 单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 投 标 总 价（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 投 标 人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (单位公章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 法定代表人或 委托代理人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (签字盖章) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 造价工程师或 造价员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | （签字） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 编制时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： 综合服务服务楼4层9间宿舍线路改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共xx页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 项目特征 |  |  | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |
| 1 | 配电间电表箱至宿舍门口配电箱口布线 |  |  | 桥架上布零、火、地三芯不低于4²塑铜线连接，连接到房间门口配电箱 |  |  | 米 | 370 | xxx |  |  | xxx |
| 2 | 宿舍门口电箱至房间线路布线 |  |  | 门口配电箱内引出与房间插座线、照明线、空调线连接，采用不低于2.5²塑铜线连接 |  |  | 米 | 90 | xxx |  |  | xxx |
| 3 | 新增明装五孔插座 |  |  | 每个宿舍内新增两个五孔插座，拆除床头原插座，用盖板封堵 |  |  | 个 | 18 | xxx |  |  | xxx |
| 4 | 走廊新增检修孔 |  |  | 走廊吊顶局部开600mmx600mm检修孔，并用厚度9.5mm石膏板恢复 |  |  | 项 | 1 | xxx |  |  | xxx |
| 5 | 新增配电箱 |  |  | 每间宿舍门口新增单独的小型配电箱，内置2P C25漏电保护器总开关、1P C10照明断路器、3A电子限荷自动控制器、2P C20漏电保护器.配电箱型号：PXTF |  |  | 个 | 9 | xxx |  |  | xxx |
| 6 | 多用户电能表及电箱 |  |  | 60A多用户电表，必须与研究院服务大厅缴费系统匹配互联。电箱内根据实际需求装配总漏电保护器及分户断路器 |  |  | 套 | 1 | xxx |  |  | xxx |
| 7 | 走廊吊顶粉刷 |  |  | 走廊恢复吊顶及墙壁粉刷 |  |  | ㎡ | 100 | xxx |  |  | xxx |
| 8 | 建筑垃圾清运 |  |  | 改造完成的垃圾清理及卫生 |  |  | 项 | 1 | xxx |  |  | xxx |
| 9 | (可细化)...... |  |  | ...... |  |  | xxx | xxx | xxx |  |  | xxx |
| 10 | (可细化)....... |  |  | ...... |  |  | xxx | xxx | xxx |  |  | xxx |
| / | 总计 |  |  | / |  |  | / | / | xxx元 |  |  |  |
| 投 标 人 (单位公章)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |